VRvegAuto.exeの使い方

■目的

本プログラムは360°パノラマ画像ファイル（Equidistant Projection Image）から足元の地表付近を切り出し、ピクセルを色調で分類して画像中の植生、土壌、その他の面積割合を求めるものです。

■機能

本プログラムの機能は次の２点です。

1)閾値の決定

読み込んだ画像から足元の前後左右の範囲を切り出し、色相（H：Hue）と明度（V：Value）の閾値を試行錯誤的に変化させて、植生と土壌の部分を最もよく抽出できる値の範囲を決める。

2)画像の評価

指定した閾値で一連の画像を評価し、植生・土壌・その他の面積割合をファイルに記録する。

■動作環境

本プログラムは、Windows 10 (.Net Framework 4.8)およびAnaconda3（Python 3.8.8以降）＋ openCV ＋ py360convertのもとで動作します。

（１）実行形式プログラムVRvegAuto.exeは任意の場所にコピーしてください。

（２）3個のPythonスクリプト

・clip.py

・evalVRImage.py

・hozenLib.py

はC:\Users\<ユーザー名>\.spyder-py3フォルダにコピーしてください。

（３）Anaconda環境にopenCVパッケージを追加してください。

1) Anacondaプロンプトを管理者権限で開きます。スタート ＞ Anaconda3(64bit) で現れる「Anaconda Prompt (anaconda3)」をマウスで右クリックし、「その他 > 管理者として実行」を選択します。

2) Anacondaプロンプトで

conda install -c anaconda opencv

とタイプし「ENTER」キーを押下げます。

3) 色々出てきた後で、[y]/N？と表示されたら「y」キーを押下げます。

（４）Anaconda環境にpy360convertモジュールを追加してください。

1)Anacondaプロンプトを管理者権限で開きます。

2)Anacondaプロンプトで

pip install py360convert

とタイプし「ENTER」キーを押下げます。

（５）拡張子「.py」にpythonの実行ファイルを関連付けてください。これには

https://tonari-it.com/python-file-double-click-run/の記事が参考になります。

1) Anacondaプロンプトを管理者権限で開きます。

2)「assoc」コマンドを使って

assoc .py=Python.File

とタイプし「ENTER」キーを押下げます。「=」の前後に空白を入れないようにしてください。

3)「ftype」コマンドを使って

ftype Python.File="C:\Users\<ユーザー名>Anaconda3\python.exe" "%1" %*

とタイプし「ENTER」キーを押下げます。紙幅の都合で2行になっていますが、Anacondaプロンプトでは1行に「･･･python.exe" "%1" %*」と入力してください。これで拡張子「.py」と実行ファイルpython.exeが関連付けられました。

4) 関連付けを確認します。

print("Hello Python!")

input()

の2行をテキストファイルに書き込んで、「hello.py」の名前で保存します。ウィンドウズ・エクスプローラーでこのファイルのあるフォルダを開き、「hello.py」のアイコンをダブルクリックします。関連付けができていればhello.pyが実行されて、右のウィンドウが開きます。

以上で環境設定は終わりです。

■操作

（１）プログラムの起動と終了

「VRvegAuto.exe」のアイコンをダブルクリックしてフォームを起動します。

プログラムを終了させるボタンはありません。フォーム右上の×印をクリックして終了します。

（２）画像の切り出しと植生・土壌の抽出

画像ファイルを読み込み、H,S,Vの閾値を与えて画像を抽出し、元の画像と比較します。

1)画像の読み込み

［画像］ボタンをクリックし、360°パノラマ画像ファイルがあるフォルダから画像ファイルを選択して［開く］をクリックします。選択した画像が読み込まれ、画像ファイルへのフルパス名、画像を取得した場所の緯度・経度および撮影日時が表示されます。

2) 画像の切り出しと植生・土壌の抽出

［画像切り出し］ボタンをクリックすると、

①撮影位置から前後左右の足元付近の画像を切り出し、

②植生および土壌として認識するピクセルを抽出して2値化した

画像を表示します。このときに使用するパラメータは次の通りです。

・足元の角度

水平方向からの伏角。マイナス（－）符号は下向きであることを示します。初期値として-55を与えています。切り出す視野の範囲は±60°（視線方向から上下、左右に各30°）の矩形です。

・H:色相(0-360)

植生として認識するH値の上限と下限です。初期値として、一般的に緑色とされる色相の範囲（70～150）を与えています。

・V:明度(0-255)

土壌として認識するV値の上限と下限です。初期値として、濃い暗色（0～80）の明度の範囲を与えています。

切り出した画像および2値化画像は「前」「右」「後」「左」のタブページに表示されます。タブを切り替えて、各方向の切り出した画像と、そこから抽出した植生および土壌の2値化画像を比較し、パラメータが適当かを検討します。パラメータを変更して再度［画像切り出し］ボタンをクリックすると切り出した画像と2値化画像が更新されます。

切り出した画像の上でマウスクリックすると、クリックした場所のピクセルのH,S,V値をポップアップに表示します。

（３）全画像の評価

植生と土壌の両方で閾値が決まったら、［評価］ボタンをクリックします。テストのために読み込んだ画像があるフォルダ中の、すべての画像ファイルについて閾値を適用して画像抽出を行い、該当するピクセル数を計算して植生、土壌、その他（全体から植生＋土壌を差し引いたもの）の面積割合をCSV型式のテキストファイルに書き出します。同時に、360°パノラマ画像を撮影した日時と撮影場所の緯度・経度も書き出します。テキストファイルは画像があるフォルダ中に「result.csv」のファイル名で保存します。

処理が終わるとメッセージを表示します。

1行目から5行目までは、画像抽出に使ったH,S,Vの下限値と上限値を記録しています。6行目は空行、7行目はフィールド行で、8行目以降に画像ファイルのフルパス名と植生・土壌・その他と判定したピクセルの全画像に対する面積割合（%）、撮影場所の緯度・経度、撮影日時を記録しています。

「切り出した画像をファイルとして残す」にチェックマークを入れておくと、切り出した画像および植生・土壌として認識した2値化画像を保存します。保存場所は元の360°パノラマ画像ファイルがあるフォルダ下の「tmpfiles」フォルダです。ファイル名は以下の規約にしたがって命名します。

足元の範囲を切り出した画像

<元の360°パノラマ画像ファイル名>_N.jpg

ここでNの値は

1：前

2：右

3：後

4：左

を表します。

植生・土壌として認識した2値化画像

<切り出した画像ファイル名>_veg.jpg：植生として認識したピクセル（黒部分）

<切り出した画像ファイル名>_soil.jpg：土壌として認識したピクセル（黒部分）

以　上